智能数字压力开关

产品概述

DF-251系列智能数显压力控制器（数显压力开关），采用高精度传感器组件，集压力测试、显示、控制、模拟输出于一体的智能测控产品。有两路可设定开关点输出，一路4-20mA模拟输出。该产品有多种接口形式，交直流供电可选，精度高，反应快，使用灵活，调试容易，显示直观，操作方便，安全可靠，能最大限度地满足客户需求，广泛用于各种压力测控系统。

产品特点

●以压力传感器为测量元件，精度高，稳定性好

●四位现场高亮度LED显示

●带两路开关量输出，可选4-20mA模拟输出

●提供AC220V或DC24V供用户选择

●区别于一般的电接点压力表，耐震性强，可替代国外同类产品

典型应用

●石油、化工管道

●轻工、机械、冶金

●空压机械、氮气瓶压力控制

●液压、气动控制台

●汽车制造

●恒压供水

●工业自动化与过程控制，实验室

技术指标

测量范围：-0.1-0-60MPa

显示精度：0.1%

控制精度：0.5%

零点误差：0.1%

满度误差：0.5%

显示方式：4位0.36"高亮度LED+2个LED灯

显示范围：-1999-9999

供电电源：DC24V（VS3方形）；DC24V或AC220V（VS4圆形）

开关输出：两路，负载容量24V，1.2A

模拟输出：4-20mA

补偿温度：-10-70℃

介质温度：-30-70℃

储存环境：-40-85℃

安全过载：150%F.S

极限过载：250%F.S

温度漂移：≤±0.05％FS/℃

长期稳定性：0.2%F.S/年