SJ20(25)-小型单螺杆造粒机主要技术参数

（一）、挤出机

1、螺杆直径：     20/25mm（适用原料：PE/PP/EVA/PVC/PLA/聚乳酸等挤出级塑料树脂）

2、螺杆长径比：   28:1

3、螺杆转速：     50-90r/min

4、生产能力：     3-5Kg/h（依据材料不同有差异）

5、主电机功率：   2.2/3.0Kw（变频调速）

转速： 1480r/min

电压： 380v

6、中心高：       700mm

7、机身加热：     加热方式    电阻加热

加热段数    3段

加热总功率  1.0Kwx3（220V）

机身冷却：0.6Kw

（二）、切粒机等

冷却造粒模头：   单根*直径3.3mm

冷却水槽：       长1.2米、材质304不锈钢

实验室切粒机

中心高：         1000mm

产量：           2-10kg/h

最高线速度：     42m/min

条数：           1

丝径：           2-4mm

粒长：           3mm左右

旋转刀具：       直径90*50mm（合金刀、14刃）

切刀电机功率：   1.1KW（变频调速）

电气：           国产优质电器元件（配置开门安全开关、紧急停止按钮）

其它：           配PC或PMMA视窗、外观美观

注：  本公司可依据用户需求，为您定制非标、特殊设备；

设备参数或有改进，具体事宜敬请联系、咨询本公司。