SJ35-MF400小型吹膜机组主要技术参数

（一）、挤出机

1、螺杆直径：              35mm（适用原料：PE/EVA/PP/PLA/聚乳酸等吹膜级塑料树脂；制品厚度：0.006-0.10mm，制品宽度：200-350mm）

2、螺杆长径比：            30：1

3、螺杆转速：              40-75r（90）/min

4、生产能力：              6-20Kg/h（依据材料不同有差异）

5、主电机功率：            7.5（11）Kw

转速:             1480r/min

电压:             380V

6、中心高：                700mm

7、机身加热：              加热方式    电阻加热 4段    加热总功率  1.5Kwx3

机身冷却：              3段0.8Kw

8、模头：                 口模直径40/60mm   加热段数2段  加热总功率1.5+1.5Kw

10、风环：                 型号400          风机功率 0.25KW

（二）、吹膜辅机

1、 上牵引中心高：          1850mm

2、 上牵引电机功率：        120W（无级调速电机）

3、 上牵引辊：              φ80X400

4、 下牵引卷取电机：        120W（无级调速电机）

5、 下牵引卷取辊：          φ100X400

6、 最高牵引线速度：        15m/min

7、 卷取形式：              单辊摩擦卷取

（三）其它

1、外形尺寸（长X宽X高）：  3000X1000X1900mm

2、电气：                   独立电控柜

注：  本公司可依据用户需求，为您定制非标、特殊设备；

设备参数或有改进，具体事宜敬请联系、咨询本公司。