HM-GH10智能型光合仪

HM-GH10智能型光合仪用来测量植物叶片的光合速率、蒸腾速率、气孔导度等与植物光合作用相关的参数。该仪器采用高精度红外CO2分析传感器、进口温湿度测量传感器、经余弦校正的PAR传感器，从而测定光强、CO2浓度和温湿度对植物光合系统的影响。

智能型光合仪测量项目：

非扩散式红外CO2分析

叶片温度

光合有效辐射（PAR）

叶室温度

叶室湿度

智能型光合仪分析计算：

叶片光合（呼吸）速率

叶片蒸腾速率

胞间CO2浓度

气孔导度

水分利用率

智能型光合仪技术指标：

CO2分析：

非扩散式红外CO2分析，测量范围：0-3000ppm，分辨率： 1ppm；精度：10ppm

叶室温度：

德国贺利氏高精度数字温度传感器，测量范围：-20-80℃，分辨率：0.1℃，误差±0.2℃

叶片温度：

铂电阻，测量范围：-20-60℃，分辨率：0.1℃，误差±0.2℃

湿度：

瑞士进口高精度数字湿度传感器：

测量范围0-100%，分辨率：0.1%，误差≤ 1%

光合有效辐射（PAR）：

带有修正滤光片的硅光电池，

测量范围：0-3000µmolm ㎡/秒 ,精度<1µmolm ㎡/秒. 响应波长范围：400～700nm

GPS定位：附带GPS定位功能，可实时显示测量地点的经纬度。（选配）

流量测量：玻璃转子流量计，气泵流速：0-1.5L/min  精度<±0.2%

叶室尺寸：标配尺寸55×20mm，其他尺寸根据客户需求定做

操作环境：温度-20℃—60℃，相对湿度：0-100%（没有水汽凝结）

电源：DC8.4V锂电池，可连续工作10小时

数据存储：2GB SD卡，数据存储可达几十万组。

显示：320×160点阵，中文界面

体积：260×260×130mm

重量：主机3.25kg;