便携式超声波细胞破碎仪基本原理分析

便携式超声波细胞破碎仪是基于超声波在液体中的空化作用，换能器将电能量通过变幅杆在工具头顶部液体中产生高强度的剪切力，形成高频的交变水压强，使空腔膨胀、爆炸将细胞击碎。此外，由于超声波在液体中传播时产生剧烈地扰动作用，使颗粒产生很大的加速度，互相碰撞或与器壁碰撞而击碎。

该装置可以使两种（或两钟以上）不相溶液体混合均匀。因而能达到一般的机械搅拌或捣碎所达不到的效果。

便携式超声波细胞破碎仪主要特点：

1.可储存5个控制模式。

2.定时数字显示，输出能量由光条显示，0～100%连续可调，操作直观方便。

3.工作方式有间断（占空比由1%～100%可调）和连续两种选择，间断工作时，脉冲宽度和间断时间可分别设定。

4.工作时间可由数字定时器控制，达到预定时间自动转变为待机状态，定时范围1min～99min。

5.手持式超声波细胞破碎仪可人为自由控制工作和截止时间，使用灵活方便，适用于少量样品的处理工作。

便携式超声波细胞破碎仪基本原理：

便携式超声波细胞破碎仪是利用超声波在液体中的分散效应，使液体产生空化的作用，从而使液体中的固体颗粒或细胞组织破碎．便携式超声波细胞破碎仪由超声波发生器和换能器二大部分组成。超声波发生器将市电转变成18-21KHz交变电能供给换能器。锆钛酸钡压电振子是换能器的心脏，它随交变电压以18-21KHz频率作伸缩弹性形变，换能器随之作纵向机械振动。振动波通过浸入在生物溶液中的钛合金变幅杆产生空化效应，激发介质里的生物微粒剧烈振动。