ETCR2100+/2100A+/2100C+钳形接地电阻

产品功能 接地电阻测试、回路电阻测试。 产品特点 - 接地电阻测试技术的重大突破、非接触式测量安全快速。 - 在测量有回路的接地系统时，不需断开接地引下线，不需辅助接地极，省时省力。 - 钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障，能应用于传统方法无法测量的场合。 - 声光报警功能、数据存储、数据保持功能。

技术规格

| 产品型号 | ETCR2100+钳形接地电阻仪 | ETCR2100A+钳形接地电阻仪 | ETCR2100C+钳形接地电阻仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电阻量程 | 0.010Ω～1200Ω | 0.010Ω～200Ω | 0.010Ω～1200Ω |
| 电流量程 | - | - | 0.00mA～20.0A |
| 电阻测量精度 | 测量范围 | 分辨力 | 准确度 |
|  | 0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±（1%rdg＋0.01Ω） |
|  | 0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±（1%rdg＋0.01Ω） |
|  | 1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±（1%rdg＋0.1Ω） |
|  | 50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±（1.5%rdg＋0.5Ω） |
|  | 100Ω-199Ω | 1Ω | ±（2%rdg＋1Ω） |
|  | 200Ω-395Ω | 5Ω | ±（5%rdg＋5Ω） |
|  | 400Ω-590Ω | 10Ω | ±（10%rdg＋10Ω） |
|  | 600Ω-880Ω | 20Ω | ±（20%rdg＋20Ω） |
|  | 900Ω-1200Ω | 30Ω | ±（25%rdg＋30Ω） |
| 电流测量精度 | 0.00mA -9.95mA | 0.05mA | ±（2.5%rdg＋1mA） |
|  | 10.0mA -99.0mA | 0.1mA | ±（2.5%rdg＋5mA） |
|  | 100mA -300mA | 1mA | ±（2.5%rdg＋10mA） |
|  | 0.30A-2.99A | 0.01A | ±（2.5%rdg＋0.1A） |
|  | 3.0A-9.9A | 0.1 A | ±（2.5%rdg＋0.3A） |
|  | 10.0A-20.0A | 0.1 A | ±（2.5%rdg＋0.5A） |
| 钳口尺寸 | Φ32mm |  |  |
| 钳表尺寸 | 长宽厚260mm×90mm×66mm |  |  |
| 钳表质量 | 约2.3kg（含附件） |  |  |
| 电 源 | DC6V，5号碱性干电池（LR6 1.5V×4） |  |  |
| 单次测量时间 | 0.5秒 |  |  |
| 液晶显示器 | 4位LCD数字显示，长宽47mm×28.5mm |  |  |
| 数据存储 | 99组 |  |  |
| 声光报警 | “嘟--嘟--嘟--”报警声，按AL键开、关 |  |  |
| 报警临界值设定范围 | 电阻：1-199Ω；*电流：1-499mA（仅限C型） |  |  |
| 钳口张开尺寸 | 32mm |  |  |
| 保护等级 | 双重绝缘 |  |  |
| 换 档 | 全自动换档 |  |  |
| USB接口 | 选购件 |  |  |
| 随机附件 | 钳表：1件；测试环：1件；LR6电池：4节；仪表箱： 1件 |  |  |