阿科ARKAL碟片式过滤器三通阀BERMAD阀IR-350-S

### 一、阿科ARKAL碟片式过滤器三通阀BERMAD阀IR-350-S应用场景

#### 1. 农业灌溉系统

- 滴灌 / 喷灌过滤：与 ARKAL 叠片过滤器配合，过滤精度 10-400μm，拦截泥沙、藻类等杂质，保障灌水器防堵塞。

- 反冲洗效率：每次反冲洗仅需 7-20 秒，耗水量低于过滤水量的 0.5%节水效果显著。

#### 2. 工业水处理

- 循环冷却水系统：过滤铁锈、悬浮物，延长换热器寿命。

- 反渗透预处理：保护 RO 膜元件，降低膜污染风险。

#### 3. 市政与环保领域

- 污水处理回用：过滤生化池出水，去除胶体和微生物。

- 雨水收集系统：拦截树叶、碎屑，提升水质回用率。

### 二、阿科ARKAL碟片式过滤器三通阀BERMAD阀IR-350-S技术参数与结构

#### 1. 流体控制性能

- 公称通径：80mm（3 英寸），适配标准叠片过滤器单元。

- 压力范围：工作压力 0.7-10 bar（10-145 psi），外压可达工作压力的 85%-100%，适用于中低压过滤系统。

- 流量特性：

- 过滤模式：Kv 值 108（对应 Cv 值 125），最大流量可达 108 m³/h。

- 反冲洗模式：Kv 值 79（对应 Cv 值 91），确保高效排污。

- 温度范围：-10°C 至 65°C，满足常规工业和农业环境需求。

#### 2. 材料与耐用性

- 阀体材质：玻璃纤维增强尼龙（塑料）或铸铁，抗腐蚀能力强，适用于含化学药剂的水质。

- 内部组件：

- 隔膜：NR-AL52 尼龙纤维增强橡胶，耐磨损且密封性持久。

- 阀芯：乙缩醛材料（黑色），低摩擦系数，确保动作灵敏。

- 弹簧：不锈钢 AISI 302，抗疲劳寿命超过 10 万次循环。

#### 3. 驱动与控制

- 液压驱动：利用系统自身压力驱动隔膜动作，无需外部动力源，能耗低。

- 控制腔设计：双腔结构（上腔与下腔），通过压力差实现阀芯位置切换，响应时间 < 2 秒。

- 信号接口：支持电信号（如 24V DC）控制电磁阀，实现远程自动化反冲洗。

### 三、阿科ARKAL碟片式过滤器三通阀BERMAD阀IR-350-S选型与安装要点

#### 1. 选型指南

- 流量匹配：根据系统设计流量（m³/h）选择对应 Kv 值，避免阀门节流导致压损过大。

- 连接方式：

  - 卡箍连接（4 英寸）：便于快速拆装，推荐用于需要频繁维护的场景。

  - 活接头（75mm）：适用于空间受限的安装环境。

- 材质选择：

- 塑料阀体：重量轻（约 10.5kg），抗腐蚀，适合农业和市政项目。

- 铸铁阀体：承压高（PN16），耐机械应力，推荐工业高压系统。

#### 2. 安装规范

- 管道布局：

- 阀门前后需保留至少 5 倍管径的直管段，确保水流稳定。

- 反冲洗排水口应低于阀门安装位置，避免背压影响排污效率。

- 电气连接：

- 电磁阀接线需采用防水电缆，防护等级 IP。

- 接地电阻≤4Ω，防止电磁干扰

#### 四 阿科ARKAL碟片式过滤器三通阀BERMAD阀IR-350-S维护建议

- 日常检查：

- 每月检查隔膜是否有磨损或老化，及时更换（参考周期 12-18 个月）。

- 清洁过滤器进出口滤网，防止异物卡涩阀芯。

- 故障排查：

- 阀门不动作：检查控制腔压力是否正常（需≥0.7 bar），或电磁阀是否通电。

- 泄漏：更换 O 型密封圈（丁腈橡胶材质），检查法兰垫片是否破损。

五、阿科ARKAL碟片式过滤器三通阀BERMAD阀IR-350-S代理供应与服务渠道

深圳市禹安环境科技有限公司（广东深圳）是 以色列ARKAL盘式过滤器整套，叠片组，过滤单元、密封圈、底座骨撑、卡箍等配件，BERMAD阀门，DOROT阀门经销商，提供现货供应和技术支持

核心业务：工业水处理过滤器，农业自动反冲洗灌溉过滤器、以色列伯尔梅特BERMAD隔膜阀、电磁阀、排气阀、以色列多若特DOROT隔膜阀电磁直通阀，反冲洗阀现货供应

地址：深圳市宝安区沙井街道后亭社区鹏程中骏创新产业园2栋3层
联系人：安经理