德国默克RQflex 20反射仪 货号：1.17246.0001

- 一、测试条-浸入-读取-记录-采取措施

- RQflex 20小巧易用，让您犹如身处在实验室一样。主要应用于生产过程中的原料检测或消毒后残留监控等，直接可以在现场快速获得精准的定量测试结果。

- Reflectoquant系统由反射仪和配套的RQ测试条组成。这个便携式实验室的方案为您提供一切所需的测试工具，主要应用于食品饮料、土壤、水等样品进行高质量、低成本的现场分析检测。

- 1、直观的导航式菜单

- 新中文菜单简单易用，您既可访问所有的测试方法、测试结果和分析质量保证选项，又可根据自身需求量身定制各种设置。

- 中文显示屏显示简单易懂的测试方法和操作流程图示，方便您直接开始进行测试，快速获取精确、可重复的测试结果。

- 2、便携式分析

- 轻巧紧凑，如同一个可移动的实验室，可直接在现场进行关键性指标的分析测试并获取定量结果。您可在几分钟内获得测试结果，从而便于您轻松的监控整个生产过程中的原料。

- 3、带批次信息校准功能的条形码测试条

- 每个批次的RQ测试条包装盒内带有一根带批次校准功能的条形码，确保您获得准确、可重复性的结果。准确度可达到测试范围中间量程的±10%。

- 4、仪器支持分析质量保证功能

- 在分析质量保证功能（AQA）中，RQcheck检测套装和整个系统监测（TSM）的流程能够确保您得到精准的测量结果。仪器基线校正直观简单，让您始终能够获得可靠的测试结果。

- 5、详细的测试方法和应用说明满足您的检测需求

- 涵盖氨氮、硝酸盐等测定，我们提供了全面的快速的仪器分析解决方案，例如用于测定巧克力中的糖分含量、蔬菜中的亚硝酸盐含量或蜂蜜中羟甲基糠醛的测定等。

- 6、通过计时器简化您的分析

- 为最大限度的提过您的效率，可根据您的工作流程定制带高级警示功能的计时器，在测试条准备时间结束之前报警。

- 7、支持多种语言

- 英文、德文、法文、西班牙文、葡萄牙文、日文和中文可选。

- 二、应用

- Reflectoquant应用说明提供了样品制备的具体步骤，以及有关如何在农业、食品和饮料或消毒残留控制过程中测定各种参数的详细信息。

- 1、农业：控制土壤和植物产品的营养物质

- 和氮一样，磷也是植物生长过程中大量需求的营养元素。农业生产之中可能存在过度施肥现象，因此分析这些参数非常重要。

- 2、消毒残留控制：0.1%的过氧乙酸足以在最短时间内杀死细菌、病毒、真菌和孢子菌等

- 因此经常应用于饮料包装瓶等的感染性低温消毒工艺中。完整的消毒残留控制包括在高浓度和低浓度的测试范围内进行分析。

- 3、食品和饮料

- （1）快速定量分析蜂蜜中的羟甲基糠醛含量

- 蜂蜜的新鲜度可通过检测其羟甲基糠醛（HMF）含量来判定。HMF是由果糖脱水过程中（例如为了方便包装而加热时）产生的一种有机化合物。新鲜的蜂蜜中几乎检测不到HMF，之后则以约2.3mg/kg/年的速度递增（具体速度取决于保存温度和pH值）。

- 21℃时，HMF含量在短短一年内可以上升到20mg/kg。

- （2）测定食品和饮料中的维生素C

- 维生素C（抗坏血酸）是许多食品和饮料行业中经常需要检测的参数。这种成分减少会造成质量和口感下降，因此有必要对其含量进行检测。

- （3）检测丙烯酰胺

- 在油炸或烘焙食品（如薯片）中，天冬酰胺与还原糖（果糖、葡萄糖等）间的反应可能产生丙烯酰胺，而后者被认为是一种有毒致癌物。因此，马铃薯中的还原糖不可超过最大允许限量。

- 三、技术参数

- 货号：1.17246.0001

- 尺寸：184*79*30mm

- 重量：253g（含电池）

- 内存：50组测试方法，200组测量结果，50组RQcheck测试结果，50组校准数据。

- 光源：4LEDs，绿色/红色，双光束测试

- 电源：4节1.5-V电池（AAA）

- 显示：反射式LCD图形模块（256*160点）

- 测量范围：4-90%

- 反射区域：4*6mm

- 分辨率：0.1%

- 操作温度：5-40℃

- 操作湿度：80%以下

四、RQflex 20反射仪的测试指标

| 测试参数 | 测试量程 | 测试次数 | 订货号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨氮 | 0.2-7.0 mg/l | 50 | 1.16892.0001 |
| 氨氮 | 5.0-20.0 mg/l | 50 | 1.16899.0001 |
| 氨氮 | 20-180 mg/l | 50 | 1.16977.0001 |
| 维生素C | 25-450 mg/l | 50 | 1.16981.0001 |
| 空白条 |  | 50 | 1.16730.0001 |
| 钙 | 5-125 mg/l | 50 | 1.16125.0001 |
| 余氯 | 0.5-10.0 mg/l | 50 | 1.16896.0001 |
| 甲醛 | 1.0-45.0 mg/l | 50 | 1.16989.0001 |
| 葡萄糖 | 1-100 mg/l | 50 | 1.16720.0001 |
| 羟甲基糠醛（HMF） | 1.0-60 mg/l | 50 | 1.17952.0001 |
| 铁 | 0.5-20.0 mg/l | 50 | 1.16982.0001 |
|  | 20-200 mg/l | 50 | 1.16983.0001 |
| 乳酸 | 1.0-60.0 mg/l | 50 | 1.16127.0001 |
| 镁 | 5-100 mg/l | 50 | 1.16124.0001 |
| 苹果酸 | 5.0-60.0 mg/l | 50 | 1.16128.0001 |
| 硝酸盐 | 3-90 mg/l | 50 | 1.16995.0001 |
| 硝酸盐 | 5-225 mg/l | 50 | 1.16971.0001 |
| 亚硝酸盐 | 0.5-25.0 mg/l | 50 | 1.16973.0001 |
| 亚硝酸盐 | 0.03-1.00 g/l | 50 | 1.16732.0001 |
| 过氧乙酸 | 1.0-22.5 mg/l | 50 | 1.16975.0001 |
| 过氧乙酸 | 20.0-100 mg/l | 50 | 1.17956.0001 |
| 过氧乙酸 | 75-400 mg/l | 50 | 1.16976.0001 |
| 过氧化物 | 0.2-20.0mg/l | 50 | 1.16974.0001 |
| 过氧化物 | 20.0-100mg/l | 50 | 1.17968.0001 |
| 过氧化物 | 100-1000 mg/l | 50 | 1.16731.0001 |
| pH值 | 1.0-5.0 | 50 | 1.16894.0001 |
|  | 4.0-9.0 | 50 | 1.16996.0001 |
| pH值（冷凝润滑剂） | 7.0-10.0 | 50 | 1.16898.0001 |
| 磷酸盐 | 5-120 mg/l | 50 | 1.16978.0001 |
| 钾 | 0.25-1.20 g/l | 50 | 1.16992.0001 |
| 蔗糖 | 0.25-2.5 g/l | 50 | 1.16141.0001 |
| 亚硫酸盐 | 10-200 mg/l | 50 | 1.16987.0001 |
| 总硬度 | 0.1-30.0°d | 50 | 1.16997.0001 |
| 总糖（葡萄糖和果糖） | 65-650 mg/l | 50 | 1.16136.0001 |