德国WTW BOD分析仪OxiTop IS 6/IS 12

一、详细说明
（1）特点
1、操作简单，按键式操作；
2、无汞测定，测试准确可靠；
3、5天测值自动保存；
4、功能可扩展；
5、移动方便。
（2）成套供应 – 6或12瓶同时测量

OxiTop测量系统是基于密闭的系统中压力的测量：样品中的有机物消耗了氧气并产生了CO2，CO2被NaOH吸收，产生的压力真空被测量并转换成BOD读数mg/l BOD。通过使用不同的样品体积数，测量最大量程为4,000 mg/l。测量头OxiTop (绿色和黄色区分进水和出水)具有自动温度补偿功能：当样品温度太低时，仪器会延迟测定，直到温度稳定到一定值。延迟时间最长可达3.5小时，最短0.5小时。

5个测量值自动存储（1天1个），不必每天去读数，因为仪器会把当天的测定值保存下来。这意味着你可在周末开始测定，不必专人看护，也可在7天后查看测定结果（BOD7）。

2个电池，正常使用寿命可达1年。

二、技术参数

| OxiTop®-测定头 |  |
| --- | --- |
| 测试原理 | 压力探头感测法 |
| 测试量 | BODn(符合DIN 38 409 part 52) |
| 测试范围 | 0…4000 mg/l，可扩展到0…5000 mg/l |
| 准确度 | ±1%测试值±3.55 hPa |
| 显示屏 | 2个字符，7段LED，10mm |
| 工作范围 | 500……1100 hPa |
| 保 存 | BOD，每天 |
| 电 源 | 锂电池（280 mAh）2×CR2430 |
| 功 耗 | *大25mA(显示时) |
| 安全等级 | 3 to IEC 1010 |
| 防护等级 | IP54 to DIN 40 050 |
| EMC防护 | 发射：EN 50081-1 FCC Class A 防护：EN 50082-1,EN 50082-2 |
| 周边温度 | 贮存：-25……+65°C; 工作：+5……+50°C |
| 尺 寸 | 69×70 mm（高×直径） |

三、选型

| OxiTop® IS6 | BOD测量仪用于自我检测，包含6个测量瓶 | 208210 |
| --- | --- | --- |
| OxiTop® IS12 | BOD测量仪用于自我检测，包含12个测量瓶 | 208211 |
| OxiTop® Control 6 | BOD测量仪用于自我检测，带控制器OC100，包含6个红外接收测量瓶，电源：100-240VAC，50/60HZ，要和PC连接，需要另外订购连接电缆AK540/B（902842）和通讯软件包Achat OC(208990) | 208201 |
| OxiTop® Control 12 | BOD测量仪用于自我检测，带控制器OC100，包含12个红外接收测量瓶，电源：100-240VAC，50/60HZ，要和PC连接，需要另外订购连接电缆AK540/B（902842）和通讯软件包Achat OC(208990) | 208204 |