# 2W系列电磁阀

点击放大.; 产品型号：; 2W系列. 产品报价：. 产品特点：; 2W系列电磁阀1.采用直动式膜片结构无压力启动，扩充了其使用领域。 2.采用平板式膜片结构启闭可靠，并增强了该产品的使用寿命。 3.选用塑封线圈可提高该产品在众多环境下的安全使用。.. 2W系列电磁阀的详细资料：. 一、2W系列电磁阀产品特点： 1.采用直动式膜片结构无压力启动，扩充了其使用领域。 2.采用平板式膜片结构启闭可靠，并增强了该产品的使用寿命。 3.选用塑封线圈可提高该产品在众多环境下的安全使用。 二、2W系列电磁阀型号说明： 三、2W系列电磁阀技术参数： 型号; 2W160-10; 2W160-15; 2W200-20; 2W250-25; 2W350-35; 2W400-40; 2W500-50. 工作介质; 空气，水，油. 动作方式; 直动式. 型式; 常闭式. 流量孔径 mm; 16; 20; 25; 35; 40; 50. CV值; 4.8; 7.6; 12; 24; 29; 48. 接管口径; 3/8; 1/2; 3/4; 1; 11/4; 11/2; 2. 使用流体粘滞度; 20CST以下. 使用压力; 空气: 0~1.0Mpa , 水: 0~0.7Mpa ,油: 0~0.7Mpa. 最大耐压力; 1.0Mpa. 工作温度; NBR：-5~80℃ VITON：-5~150℃. 使用电压范围; ±10%. 本体材质; 黄铜. 油封材质; NBR 或 VITON. 四、2W系列电磁阀订货说明： 订货时请注明以下内容： 1、①产品名称与型号②公称直径③电源电压④工作压差⑤使用介质⑥连接方式⑦介质温度⑧工称压力⑨操作方式（常开、常闭）⑩是否带附件以便我们的为您正确选型。 2、若已经由设计单位选定的型号，请按型号直接向我司销售部订购。 3、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图 欢迎您访问我们的网站【http://www.ylkbf.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。电话：0577-67370263 英科电磁阀 电磁阀价格 电磁阀原理 电磁阀作用 电磁阀性能 电磁阀电压 电磁阀厂家.