## 适用范围

1.爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区

2.爆炸性气体混合物：ⅡA、ⅡB、ⅡC级3.温度组别：T1-T6

## 技术参数

1、温度范围：－20℃～+50℃

2、相对湿度：≤95% 不结露

3、大气压力：80～110KPa

4、电源电压：DC24V;AC220V;AC127V.

5、报警时工作电流：≤600mA（DC24V）

6、声响强度：100～115dB

7、防护等级：IP65

8、重　量：1.4kg

## 产品特点

1.外壳采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；

2.钢化玻璃外罩，不锈钢外露紧固件，防护网罩采用镀锌后表面喷塑，双重防腐；

3.钢化玻璃外罩具有较强的抗冲击能力，并有红、黄、蓝等多种颜色可选；

## 注意事项

1、严禁在易燃易爆场所带电拆卸。

2、安装时不要损伤隔爆面,并保持其清洁。隔爆面紧固螺钉应均匀拧紧，注意隔爆面不要夹杂异物。

3、长期使用要定期检测报警器的性能是否完好，如失效或损坏时要由专业人员进行维修。