PS系列电动执行器主要特点导航书签 相关产品列表 PSL、PSQ执行机构是德国PS Automation GmbH执行机构生产商推出的产品。PS系列电子式执行机构可用于对管道的阀门和风门的调节及开与关的控制.
其主要特点如下：
 (1)一体化结构设计，位置变送器和伺服放大器做为两个独立部件均可直接装入执行机构内部，直接接受4-20mA控制信号，输出 4-20mA或1-5VDC阀位反馈信号，具有自诊断功能，使用和调校十分方便。
 (2)功能模块式结构设计，通过不同可选功能的组合，实现从简单到复杂的控制，满足不同应用要求。
 (3)结构简单，体积小巧，重量轻，便于安装和维护，机械零件全部采用CNC加工制作，工艺精湛。
 (4)传动全部采用小齿隙密封齿轮，具有效率高、噪声低、寿命长、稳定可靠、无需再加油等特点。
 (5)具有多种运行速度，可满足各种控制系统的要求，以保证系统的快速响应及稳定性。 (6)PSL系列同阀门的连接采用柔性盘簧连接，可避免阀杆与输出轴不同轴给阀门带来的影响，可预置阀门关断力保证阀门的可靠关断，防止泄漏。 
(7)PSQ系列有转矩开关保护，可防止因阀门产生过大转矩而损坏阀杆。
 (8)驱动电机采用高性能稀土磁性材料制作的高速同步电机，运行平稳。具有体积小、力矩大、抗堵转、控制精度高等特点。 
(9)可设置分段调节，即由一台调节器输出的双时间比例信号控制两台执行机构（4-12mA对应PSL1的全开 全闭，12-20mA对应 PSL2的全开 全闭）。 
(10)阀位反馈元件采用全密封高精度多圈电位器，具有体积小、精度高、死区小、使用寿命长等特点。 
(11)行程可调，便于与阀门连接。
 (12)全部电器元件均采用世界名牌产品，质量可靠，使用寿命长。 
(13)电器部件布线严谨并与传动部件完全隔离，提高了执行机构运行性的可靠.

