中央空调软化水设备是针对中央空调结垢而推出的一种原水预处理装置，主要祛除原水中的钙、镁离子以及导致中央空调水垢的元素的设备，以保证中央空调冷却循环水与冷冻物质循环水不结垢及运行安全。

产品详细信息

央空调冷却水系统工作过程中，水中的钙镁离子和碳酸根离子受热后互相结合，
形成盐(碳酸钙、镁)沉淀附着在热交换面及填料表面上，其直接后果是浪费能
源、影响使用，此外，水垢易导致垢下腐蚀，进而引起蚀漏，危害设备安全，因
此需对冷却水进行水处理，使水质符合机组运行要求。

中央空调软化水设备特点如下：
1、 全自动化程度高，供水工况稳定，使用寿命长。全程自动运行，只需人工定期加盐。
2、 高效率、低能耗、运行费用低。由于该软水器整体设计合理，使树脂的交换能力得到充分的发挥。
水耗：<产水量的2%
盐耗：再生一升树脂大约需要160-240克盐，具体耗盐量需根据用户原水的水质指标确定。
电耗：3-40W，由于不需要盐泵，而且采用220V普通照明电源，其耗电量只有普通软水器的1%
3、 设备结构紧凑，占地面积小，无需专用的设备基础，直接放置于平整的水泥地面上即可。
4、 使用简单，安装、调试、操作简单易行，控制部件性能稳定，可解除用户的后顾之忧。
5、 耐腐蚀、抗污染、无铅黄铜或工程塑料。