为什么洗衣房要配备软化水设备

软化水设备主要用于去除水中的钙离子和镁离子，软化水质。软化水设备被广泛应用于锅炉厂、洗浴中心、洗衣房等领域，那么洗衣房选购软化水设备的好处是什么呢?软化水设备制备出来的软化水可以为洗衣行业节约大量的洗涤剂、柔软剂，提高洗涤质量，从而避免衣服泛黄发硬的现象。

洗涤水的质量

水质是有一定质量标准的。水的质量标准是根据水中的杂质的含量而确定的。在自然界中因钙、镁等盐类分布较广，故钙镁盐即成为硬度的主要组成部分。一般水的总硬度就是指水里含钙、镁离子浓度的总和。硬度的单位是mmol/L。由于水中含有杂质的种类和数量的不同，大体把水分为硬水和软水两大类。把硬度在2.9mmol/L以上的水称为硬水。

硬水洗涤的弊端

用含钙、镁离子较高的硬水和皂液洗衣物时，皂液中有30%的成份被硬水中的钙、镁离子化合而消耗了。而化合后所生成的钙、镁皂，是一种不溶于水的粘性物质，很容易污染衣物，又很难清除，若残留在衣物上就会使衣物泛白、变黄、发脆。因此硬水不适宜用来洗涤衣物。

软水洗涤的益处由于软水中不含钙镁等重金属离子，就不会与洗涤剂发生反应也就不会生成不溶性附着物，因此即可以节约大量的洗涤剂、柔软剂、漂白剂，同时消除了附着在衣物上的斑渍，也避免了衣物泛黄发硬。