#### 泵吸式可燃气体检测仪

#### 型号: PLT-BX-EX

- 特点

- 采用日本原装进口高精度催化燃烧原理传感器

- USB接口高速数据传输，可下载打印数据

- 液晶点阵显示技术，可显示气体种类，气体单位，

气体浓度值，测量最大值，当地时间，环境温度等

- 支持中英文操作界面，切换简单方便

- 气体浓度单位PPM，mg/m3可快速切换显示

- 内置微型采样泵，泵的吸力大小有十个档位可调

- 防爆合格认证，防爆等级：ExiaⅡCT4

- 功能

- 监测环境中或密闭空间中可燃气体浓度并报警

- 带自校验功能，零点标定功能，使气体监测

更准确，更可靠

- 一键恢复出厂设置功能，可免去误操作的困扰

- 带温度和压力补偿，可完美实现不同温度和压强环境下对气体浓度的补偿

- 两级声光报警，报警点可自行设置

- 大容量锂聚合物充电电池

- 泵吸式采样方式，泵的吸力大小可调

- 外壳采用高强度特殊工程塑料，防滑，防水，防尘，防爆

- 精美高档的铝合金手提箱

- 应用

- 家具、地板、壁纸、涂料、园艺、室内装饰与整修、染料、造纸、制药、医疗、食品、防腐

- 消毒、化肥、树脂、粘合剂和农药、原料、样品、工艺过程及养殖厂、垃圾处理厂、烫发场所

- 生产车间中生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产

- 规格参数

| 被测气体 Gas Detected | 可燃气体（EX） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测原理 Detection principle | 催化燃烧原理 |  |  |
| 采样方式Sampling Method | 泵吸式，流量可达1L/min，泵的吸力大小有十个档位可调 |  |  |
| 量 程 Measure Range | 0-100%LEL （量程可选，未列出量程可订制） |  |  |
| 分 辨 率 Resolution | 0.1%LEL |  |  |
| 精 度 Precision | 2%FS |  |  |
| 信号输出 Signal Output | USB接口高速数据传输，可下载打印数据（可选） |  |  |
| 响应时间 Response Time | ≤10S | 恢复时间 Recovery Time | ≤10S |
| 重 复 性 Repeatability | ≤±1% | 线性误差 Linearity error | ≤±1% |
| 零点漂移 Zero shift | ≤±1%（F.S/年） | 显示技术 Display | 液晶点阵显示技术 |
| 操作语言Operating language | 支持中英文 | 气体单位 Gas unit | 支持多个气体单位切换显示 |
| 工作温度 Temperature | -40℃～70℃ | 工作湿度 Humidity | 0-95%RH |
| 防爆等级 Explosion-Proof | ExiaⅡCT4 | 防 护Degree of protection | IP66 |
| 报警方式 Alarm mode | 声、光、振动 | 工作时间Operating time | 100小时（关泵） |
| 尺 寸Dimensions | 205*75*32mm | 重 量 Weight | 300g |

- 常规气体种类及参数 （未列出的气体种类、量程、分辨率可来电订制）

| 被测气体 测量范围 可选量程 分辨率 响应时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可燃气（EX） | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 0.1%LEL/0.1%VOL | ≤10S |
| 氧气（O2） | 0-30%VOL | 0-25%VOL | 0.01%VOL | ≤10S |
| 一氧化碳（CO） | 0-1000ppm | 0-2000ppm | 0.1ppm/1ppm | ≤10S |
| 硫化氢（H2S） | 0-100ppm | 0-1000ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
| 氨气（NH3） | 0-100ppm | 0-200ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
| 氯气（CL2） | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
| 氯化氢（HCL） | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
| 一氧化氮（NO） | 0-100ppm | 0-250ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
| 二氧化氮（NO2） | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
| 甲醛（CH2O） | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
| 臭氧（O3） | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
| 二氧化碳（CO2） | 0-2000ppm | 0-100%VOL | 1ppm/0.01%VOL | ≤10S |

### 仪器箱

公司名称：深圳市普利通电子科技有限公司

地址： 深圳市宝安区松岗街道红星港联永淳工业园B栋2楼209

手机:13118886608         网址：www.plitong.com

QQ服务：2904279984  邮箱：2904279984@qq.com