HY.JFZ-1型容栅雨量计

- 设备型号、详细配置、主要技术参数说明：

| 设备型号 | HY.JFZ-1 |  |
| --- | --- | --- |
| 详细配置 | 1、主机 1台 2、使用说明书 1份 3、数据传输线 1根 4、工具 1套 |  |
| 主要技术参数 | 1、分辨率 | 0.1mm |
|  | 2、测量范围 | 0.1～8mm/分钟 |
|  | 3、工作环境温度 | 0℃-60℃ |
|  | 4、功耗（6V供电时） | 静态小于0.6W 动态1.2W |
|  | 5、承雨器口 | 200+0.6-0mm |
|  | 6、外形尺寸 | 高680±5mm，直径232±5mm |

2、设备的详细资料

雨量计是水文装备中的重要仪器之一，JFZ-1型“浮子式容栅式雨量计”是通过容栅位移传感器检测雨量，把降雨量变成数字信号再经微型计算机的处理，转换成脉冲输出。

3、主要性能特点

精度很高：由于采用的是精密容栅位移传感器，它的分辨率是0.01，所以对降雨量的检测精度也可以达到0.01，对于0.1毫米的降雨也能精确计量。

计量准确：上部承雨器中的雨水进入浮子室，和浮子室雨水的排出，使用了两个电动阀门自动控制，即使遇到特大暴雨，雨量也不会有任何流失。这种科学设计，从根本上解决了以往虹吸、或者翻斗式雨量计遇暴雨时计量误差大的固有毛病。

兼容性好：该雨量计的输出方式是脉冲，而且是无源（电源隔离）形式，所以对于国内水文自动站、单雨量站使用的任何厂家生产的采集仪，都能匹配，可以直接替换老式的翻斗式雨量计。

维护容易：该雨量计的内部结构是模块化的，整体性强。安装时不需要再做任何测试和调整，固定后接上电缆、打开电源就开始计量。因此，现场安装和今后的维护都非常简单。这与以往的雨量计安装和维护相比，又是独一无二的。

HY.JFZ-1型容栅雨量计

一、设备型号、详细配置、主要技术参数说明：

设备型号HY.JFZ-1

详细配置

1、主 机                                         1台

2、使用说明书                                    1份

3、数据传输线                                    1根

4、工具                                          1套

二、主要技术参数

1、分辨率0.1mm

2、测量范围0.1～8mm/分钟

3、工作环境温度0℃-60℃

4、功耗（6V供电时）静态小于0.6W 动态1.2W

5、承雨器口200+0.60mm

6、外形尺寸高680±5mm，直径232±5mm

三、设备的详细资料

雨量计是水文装备中的重要仪器之一，JFZ-1型“浮子式容栅式雨量计”是通过容栅位移传感器检测雨量，把降雨量变成数字信号再经微型计算机的处理，转换成脉冲输出。

四、主要性能特点

精度很高：由于采用的是精密容栅位移传感器，它的分辨率是0.01，所以对降雨量的检测精度也可以达到0.01，对于0.1毫米的降雨也能精确计量。

计量准确：上部承雨器中的雨水进入浮子室，和浮子室雨水的排出，使用了两个电动阀门自动控制，即使遇到特大暴雨，雨量也不会有任何流失。这种科学设计，从根本上解决了以往虹吸、或者翻斗式雨量计遇暴雨时计量误差大的固有毛病。

兼容性好：该雨量计的输出方式是脉冲，而且是无源（电源隔离）形式，所以对于国内水文自动站、单雨量站使用的任何厂家生产的采集仪，都能匹配，可以直接替换老式的翻斗式雨量计。

维护容易：该雨量计的内部结构是模块化的，整体性强。安装时不需要再做任何测试和调整，固定后接上电缆、打开电源就开始计量。因此，现场安装和今后的维护都非常简单。这与以往的雨量计安装和维护相比，又是独一无二的。