BJX防爆接线箱

|  |  | 产品名称：BJX系列防爆接线箱. 产品型号：BJX. 防爆标志：Exd II BT6 Exe II T6. 防护等级：IP54. 额定电压：380V. 额定电流：20A 知名品牌：广隆防爆. |
| --- | --- | --- |
| 适用范围 |  |  |
| - 1区、2区危险场所。 - IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境。 注：如要求IIC或增安型请注明。 |  |  |
| 产品特点 |  |  |
| - 铸铝合金外壳,表面喷塑。 - 压铸成形，外形美观。 - 结合面采用曲路密封结构，具有较强的防水、防尘性能。 - 接线端子采用增安型专用端子，接线方便，牢固可靠，并且电流大小有多种规格可供用户任意选配。 - 进线口方向变化多端，可根据用户要求任意选配进线口并可根据用户要求直接配装配CBMJ系列的电缆 密封接头(注：用户在订货时须注明。) - 符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。 |  |  |
| 主要技术参数 |  |  |
|  | 额定电压（V）; 额定电流（A）; 防爆标志; 防护等级. 380; 20; Exe II T6 *Exd II BT6 *Exd II CT6; IP54. |
| 外形示意图 |  |  |
| II B类外形尺寸见下表 |  |  |
| 型号; A; B; C; D; E; 进出线口规格（数量）; 备注. BJX-20/4; 204; 185; 160; 82; 100; 1-G3/4" 4-G1/2"; Exd II BT6. BJX-20/8; 242; 245; 196; 104; 110; 1-G1" 7-G3/4". BJX-20/16; 318; 332; 172; 206; 110; 1-G11/2" 7-G3/4". BJX-2024; 422; 338; 276; 224; 110; 1-G11/2" 10-G3/4". BJX-20/36; 442; 412; 276; 299; 114; 1-G11/2" 13-G3/4". |